使用STM32F412RET6基于RT-Thread 5.2.2+JHDLCD+LVGL驱动移植

- 创建工程(已创建跳过)

新建工程

RT-Thread：5.2.2

MCU型号：STM32F412RET6

UART2，TX：PA2；RX：PA3

根据实际硬件电路修改外部晶振

根据实际外部晶振修改系统时钟高配置，可使用STM32CuBeMX工具生成时钟配置代码，并屏蔽原来的时钟配置，建议调整drv_clk打印等级，在运行时可查看系统时钟。

处理工程编译警告（大多数为MCU厂家适配接口与RT-Thread驱动警告，不影响程序运行，少数为RT-Thread源码接口接口，不影响程序运行）

编译、烧写、运行

- 添加JHD LCD驱动(已添加可跳过)

晶彗迪LCD液晶屏，是160*160点阵液晶显示，通过SPI接口实现对液晶屏的显示控制；

按照board.h中按照SPI配置提示，使能SPI

- RT-Thread Setting -> 组件 -> 设备驱动程序 -> 使用SPI总线/设备驱动程序

- 定义BSP_USING_SPI2

- 移植void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* hspi)函数，可使用STM32CuBeMX工具生成SPI引脚配置。

- 在HAL库中定义HAL_SPI_MODULE_ENABLED宏

- 移植JHD_LCD驱动代码

drv_JHD_LCD.c

#include "drv_JHD_LCD.h" #include <drv_common.h> #include "drv_spi.h" /* 显示屏 */ #define UC1698u_SPI_NAME "spi2" #define SPI_UC1698u_DEVICE_NAME "spi21" #define UC1698u_NSS_GPIO_PORT GPIOC #define UC1698u_NSS_GPIO_PIN GPIO_PIN_3 #define LCD_NSS_PIN GET_PIN(C, 3) #define LCD_CD GET_PIN(C, 2) // 数据/指令 #define LCD_CS GET_PIN(C, 3) // 片选 #define LCD_RST GET_PIN(C, 1) // 复位信号 struct rt_spi_device *spi_dev_UC1698u; /* SPI 设备句柄 */ int JHD_LCD_SPI_Init(void) { rt_err_t res; /* 设置片选管脚模式为输出 */ rt_pin_mode(LCD_NSS_PIN, PIN_MODE_OUTPUT); /* 把spi20挂到spi2上 */ res = rt_hw_spi_device_attach(UC1698u_SPI_NAME, SPI_UC1698u_DEVICE_NAME, UC1698u_NSS_GPIO_PORT, UC1698u_NSS_GPIO_PIN); if (res == RT_EOK) { rt_kprintf("spi2 bus attach LCD device OK !\r\n"); } spi_dev_UC1698u = (struct rt_spi_device *)rt_device_find(SPI_UC1698u_DEVICE_NAME); /* config spi */ { struct rt_spi_configuration cfg; cfg.data_width = 8; cfg.mode = RT_SPI_MASTER ¦ RT_SPI_MODE_0 ¦ RT_SPI_MSB; cfg.max_hz = 20 * 1000 *1000; /* 20M,SPI max 42MHz,ssd1351 4-wire spi */ rt_spi_configure(spi_dev_UC1698u, &cfg); } return RT_EOK; } void UC1698u_spi_Write(void* data, uint16_t len) { // rt_pin_write(LCD_CS, PIN_LOW); // HAL_SPI_Transmit(&hspi2, data, len, 1000); rt_spi_send(spi_dev_UC1698u, data, len); // rt_pin_write(LCD_CS, PIN_HIGH); } uint16_t LCD_CD_Pin_Level = 0; // 低电平命令 void LCD_RS_LOW(void) { if(1 == LCD_CD_Pin_Level){ LCD_CD_Pin_Level = 0; rt_pin_write(LCD_CD, PIN_LOW); } } // 高电平数据 void LCD_RS_HIGH(void) { if(0 == LCD_CD_Pin_Level){ LCD_CD_Pin_Level = 1; rt_pin_write(LCD_CD, PIN_HIGH); } } void LCD_Write_Data(void *Data, uint16_t len) { LCD_RS_HIGH(); /* 数据高电平 */ UC1698u_spi_Write(Data, len); } void LCD_Write_CMD(uint8_t Cmd) { LCD_RS_LOW(); /* 命令低电平 */ UC1698u_spi_Write(&Cmd, 1); } void UC1698u_GPIO_Init(void) { rt_pin_mode(LCD_CD, PIN_MODE_OUTPUT); // 数据/指令 rt_pin_mode(LCD_CS, PIN_MODE_OUTPUT); // 片选 rt_pin_mode(LCD_RST, PIN_MODE_OUTPUT); // 复位信号 rt_pin_write(LCD_RST, PIN_LOW); rt_thread_mdelay(10); rt_pin_write(LCD_RST, PIN_HIGH); rt_pin_write(LCD_CD, PIN_LOW); } void Drv_JHD_LCD_Init(void) { UC1698u_GPIO_Init(); JHD_LCD_SPI_Init(); }

drv_JHD_LCD.h

#ifndef APPLICATIONS_JHD_160_160_LCD_DRV_JHD_LCD_H_ #define APPLICATIONS_JHD_160_160_LCD_DRV_JHD_LCD_H_ #include <stdint.h> void Drv_JHD_LCD_Init(void); void LCD_Write_Data(void *Data, uint16_t len); void LCD_Write_CMD(uint8_t Cmd); #endif /* APPLICATIONS_JHD_160_160_LCD_DRV_JHD_LCD_H_ */

cfg_JHD_LCD.c

#include "cfg_JHD_LCD.h" #include "drv_JHD_LCD.h" #include <drv_common.h> #define GUIXMAX 160 #define GUIYMAX 160 // LCD配置 void cfg_UC1698u(void) { LCD_Write_CMD(0xE2); //system reset rt_thread_mdelay(200); LCD_Write_CMD(0xeb); //set bias=12 这个需要根据你们具体的bias来更改 LCD_Write_CMD(0x81); //set vop LCD_Write_CMD(90); //set vop=16.5v（72）, 15.8V（46）16.3V(64)这个参数需要根据你们的VOP来更改 LCD_Write_CMD(0x2b); //set internal pump control LCD_Write_CMD(0xc4); //set lcd mapping control LCD_Write_CMD(0x89); //set ram address control //原始数据 //WriteLcdCommand(0xc2); //set lcd mapping control //修改数据 //WriteLcdCommand(0x8d); //set ram address control LCD_Write_CMD(0x24); // set TC=-0.00% LCD_Write_CMD(0xa2); // set line rate LCD_Write_CMD(0xf1); //set com end LCD_Write_CMD(159); LCD_Write_CMD(0x85); //set partical display enable LCD_Write_CMD(0xf2); //set partical display start LCD_Write_CMD(0); LCD_Write_CMD(0xf3); //set partical display end LCD_Write_CMD(159); LCD_Write_CMD(0x40); //set scorll line LCD_Write_CMD(0x50); //set scroll line LCD_Write_CMD(0xd1); //set color pattern LCD_Write_CMD(0xd5); //set color mode 64k LCD_Write_CMD(0xC8); //set n-line inversion LCD_Write_CMD(0x1a); LCD_Write_CMD(0xd8); //set com scan function LCD_Write_CMD(0xAD); //set display enable } // LCD配置显示窗口 void setWindowsProgame(void) { LCD_Write_CMD(0x70); //行地址0 LCD_Write_CMD(0x60); LCD_Write_CMD(0x12); //列地址35 LCD_Write_CMD(0x03); LCD_Write_CMD(0xf4); LCD_Write_CMD(35);//start col 左边界35 LCD_Write_CMD(0xf6); LCD_Write_CMD(88);//end col 右边界88 LCD_Write_CMD(0xf5); LCD_Write_CMD(0);//start row 上边界0 LCD_Write_CMD(0xf7); LCD_Write_CMD(159);//end row 下边界159 LCD_Write_CMD(0xf8); //窗口功能开 } uint8_t GuiBuff[GUIYMAX][GUIXMAX/2+1]; void GuiUpdateDisplayAll(void) { setWindowsProgame(); LCD_Write_Data(GuiBuff, 160*81); } void GuiDrawPoint(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color) { // if(color == 0){//白色 // GuiBuff[159-y][(159-x) >> 1] &= ~(0x0f << (4*(x%2))); // } // else{//黑色 // GuiBuff[159-y][(159-x) >> 1] ¦= (0x0f << (4*(x%2))); // } if(color == 1){//白色 GuiBuff[159-y][(159-x) >> 1] &= ~(0x0f << (4*(x%2))); } else{//黑色 GuiBuff[159-y][(159-x) >> 1] ¦= (0x0f << (4*(x%2))); } } void JHD_LCD_Init(void) { Drv_JHD_LCD_Init(); cfg_UC1698u(); }

cfg_JHD_LCD.h

#ifndef APPLICATIONS_JHD_160_160_LCD_CFG_JHD_LCD_H_ #define APPLICATIONS_JHD_160_160_LCD_CFG_JHD_LCD_H_ void JHD_LCD_Init(void); #endif /* APPLICATIONS_JHD_160_160_LCD_CFG_JHD_LCD_H_ */

在main.c中调用JHD_LCD_Init()初始化函数，即可初始化LCD，编译、下载、运行

，打印信息提示spi2初始化成功，回车程序崩溃

需调整空闲线程栈大小，可以调整为512Byte，

调整后重新编译、下载、运行。执行list device

查看SPI设备块，即表示SPI初始化成功，LCD

顺利跑起来，可根据GuiUpdateDisplayAll()函数和

GuiDrawPoint()测试绘制界面功能

- 添加LVGL软件包

- 添加LVGL软件包

RT-Thread Settings-> 添加软件包 ->

- 添加LCD驱动程序到LVGL

复制lv_port_disp_template.c/lv_port_disp_template.h/lv_port_indev_template.c/lv_port_indev_template.h四个文件到工程

四个文件在一下路径中

在lv_port_disp_template.c修改#if 为1，并定义LCD大小为160 *160

在lv_port_disp_init函数中取消Example for 2)和Example for 3)

在disp_init函数中添加LCD初始化函数

在disp_flush函数中增加LCD画点函数，并增加显示画面函数

找到disp_flush()最后一个参数变量类型lv_color_t，找到其定义，找到其定义下的LV_COLOR_DEPTH宏定义，修改其值为1。

在packages->env-support->rt-thread->lv_rt_thread_port.c中lvgl_thread_entry线程，屏蔽lv_port_indev_init函数，这是输入函数，用于触摸输入

在mian.c中添加lv_user_gui_init()函数

编译、下载、运行